HỆ THỐNG CHO CÁ ĂN TỰ ĐỘNG (AUTOMATIC FISH FEEDER SYSTEM)

1. YÊU CẦU HỆ THỐNG (SYSTEM REQUIREMENTS)

1.1 Hệ thống phải sử dụng mô-đun đồng hồ thời gian thực RTC DS1307 để đo và duy trì thời gian thực.
1.2 Hệ thống phải cho phép người dùng cài đặt tối đa 3 khung giờ cho ăn trong một ngày.
1.3 Hệ thống cho cá ăn tự động phải có khả năng điều khiển thời gian cho cá ăn chính xác theo các khung giờ được cài đặt trước.
1.4 Hệ thống phải hiển thị thời gian hiện tại, trạng thái hoạt động, và thông báo cho ăn trên màn hình LCD 16×2 giao tiếp I²C.
1.5 Hệ thống phải điều khiển động cơ servo SG90 quay để đẩy thức ăn ra vào đúng thời điểm cho ăn.
1.6 Hệ thống phải cho phép cài đặt giờ phút trực tiếp thông qua bàn phím ma trận Keypad 4×4, sử dụng các phím số (0–9).
1.7 Hệ thống không được sử dụng nút tăng/giảm để điều chỉnh thời gian mà phải nhập trực tiếp bằng phím số.
1.8 Hệ thống phải hoạt động dựa trên vi điều khiển trung tâm (STM32 hoặc ATmega16) điều phối toàn bộ quá trình.
1.9 Hệ thống phải được cấp nguồn 5V DC ổn định thông qua adapter từ nguồn điện lưới.
1.10 Hệ thống phải phát âm thanh thông báo thân thiện để thu hút cá khi đến giờ ăn.
1.11 Hệ thống phải có tổng chi phí sản xuất dưới 500.000 VNĐ.
1.12 Hệ thống phải có kích thước nhỏ gọn, dễ lắp đặt và an toàn trong môi trường nước (bể cá, hồ nuôi).
1.13 Hệ thống phải đảm bảo hiển thị thời gian thực liên tục trên LCD để người dùng dễ quan sát.
1.14 Hệ thống phải kích hoạt servo cho ăn với độ trễ không vượt quá 1 giây so với thời điểm cài đặt.
1.15 Hệ thống phải có chế độ điều khiển thủ công cho phép người dùng cho cá ăn khi đang ở nhà.

2. YÊU CẦU PHẦN CỨNG (HARDWARE SUBSYSTEM REQUIREMENTS)

2.1 Hệ thống phải bao gồm các thành phần phần cứng sau:

- Vi điều khiển: STM32F103C8T6 hoặc ATmega16

- Mô-đun RTC DS1307 (I²C)

- Màn hình LCD 1602 (giao tiếp I²C)

- Bàn phím ma trận 4×4

- Động cơ servo (PWM)

- Nút Reset

- Bộ nguồn DC 12V từ adapter

2.2 Mô-đun RTC DS1307 phải giao tiếp với vi điều khiển thông qua giao thức I²C chuẩn (SDA, SCL).
2.3 Màn hình LCD 1602 phải cập nhật dữ liệu thời gian ít nhất mỗi giây một lần.
2.4 Động cơ servo SG90 phải quay trong thời gian khoảng 0,8 giây để đẩy thức ăn, sau đó trở về vị trí ban đầu.
2.5 Bàn phím Keypad 4×4 phải cung cấp ít nhất 16 phím gồm số (0–9), các phím chức năng SET_TIME1, SET_TIME2, SET_TIME3, OK, CLEAR.
2.6 Bộ nguồn phải cung cấp điện áp 5V ±10%, dòng cực đại dưới 500 mA.
2.7 Tổng khối lượng toàn hệ thống không vượt quá 500 g.
2.8 Kích thước vật lý của hệ thống phải nhỏ hơn hoặc bằng 40 × 40 × 40 cm để dễ dàng đặt trên nắp hồ cá.
2.9 Phần điều khiển điện tử phải được cách ly khỏi phần chứa thức ăn và khu vực có nước để đảm bảo an toàn điện.

3. YÊU CẦU CHỨC NĂNG (FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

3.1 Hệ thống phải cho phép cài đặt tối đa 3 khung giờ cho ăn mỗi ngày.
3.2 Vi điều khiển phải đọc liên tục dữ liệu thời gian từ mô-đun RTC DS1307.
3.3 Khi thời gian thực trùng với một trong ba khung giờ cài đặt, hệ thống phải kích hoạt servo quay để cho cá ăn.
3.4 Sau khi hoàn tất quá trình cho ăn, servo phải tự động quay về vị trí ban đầu.
3.5 Màn hình LCD phải hiển thị các thông báo: “Giờ hiện tại”, “Đang cho ăn”, “Cài đặt thời gian”.
3.6 Hệ thống phải cho phép người dùng nhập thời gian cài đặt trực tiếp trên bàn phím và hiển thị giá trị trên LCD.
3.7 Nút nhấn “FEED NOW” phải cho phép kích hoạt servo cho ăn ngay lập tức mà không phụ thuộc thời gian cài đặt.
3.8 Hệ thống phải lưu giữ thời gian cài đặt kể cả khi mất nguồn (nhờ pin dự phòng của RTC DS1307).
3.9 Hệ thống phải kiểm tra hợp lệ đầu vào (giờ từ 0–23, phút từ 0–59).
3.10 Hệ thống phải tự động chạy liên tục, không cần khởi động lại thủ công giữa các lần cho ăn.

4. YÊU CẦU HIỆU NĂNG (PERFORMANCE REQUIREMENTS)

4.1 Thời gian phản hồi khi nhấn phím phải nhỏ hơn hoặc bằng 1 ms.
4.2 Thời gian khử nhiễu phím nhấn (debounce) phải nhỏ hơn 100 µs.
4.3 Servo phải được kích hoạt trong vòng 1 giây kể từ khi đạt thời gian cho ăn.
4.4 Hệ thống ở trạng thái chờ không được tiêu thụ dòng lớn hơn 40 mA.
4.5 Hệ thống phải hoạt động ổn định trong dải nhiệt độ từ 0°C đến 50°C.
4.6 Đồng hồ thời gian thực phải có sai số nhỏ hơn ±1 phút mỗi tuần.
4.7 Màn hình LCD phải làm tươi (refresh) ít nhất mỗi 1 giây để cập nhật giờ thực.

5. YÊU CẦU NGUỒN VÀ LẮP ĐẶT (POWER AND INSTALLATION REQUIREMENTS)

5.1 Hệ thống phải được cấp nguồn ổn định 5V DC từ adapter ngoài.
5.2 Bộ chuyển đổi nguồn phải đảm bảo an toàn điện, cách ly 220V AC khỏi mạch điều khiển.
5.3 Phần mạch điều khiển phải được tách biệt với khu vực tiếp xúc nước để tránh rò rỉ điện.
5.4 Bộ nguồn phải được tích hợp chung trên bo mạch điều khiển chính.
5.5 Hệ thống phải có khả năng lắp đặt cố định trên thành hồ cá hoặc nắp đậy.

6. YÊU CẦU PHẦN MỀM (SOFTWARE REQUIREMENTS)

6.1 Phần mềm phải được lập trình bằng ngôn ngữ C trên nền tảng STM32CubeIDE (hoặc AVR Studio).
6.2 Chương trình phải khởi tạo LCD, RTC, Keypad, Servo và Timer ngay khi bật nguồn.
6.3 Bộ Timer nội (ví dụ TIM2) phải tạo ngắt định kỳ 1 Hz để cập nhật thời gian và kiểm tra lịch cho ăn.
6.4 Chương trình phải có giao diện cài đặt thời gian và chế độ cho ăn ngay.
6.5 Hệ thống phải lưu giữ giá trị giờ cài đặt trong bộ nhớ hoặc backup RAM.
6.6 LCD phải hiển thị hướng dẫn khi người dùng nhập giờ mới.
6.7 Khi đến giờ ăn, phần mềm phải kích hoạt âm thanh hoặc tín hiệu cảnh báo để thu hút cá.
6.8 Chương trình phải tách biệt logic điều khiển và xử lý tín hiệu servo, tránh xung đột.
6.9 Phần mềm phải xử lý đồng thời việc đọc thời gian và điều khiển servo mà không gây trễ.

7. YÊU CẦU CHI PHÍ & SẢN XUẤT (COST AND MANUFACTURING REQUIREMENTS)

7.1 Tổng chi phí linh kiện phải dưới 500.000 VNĐ.
7.2 Các linh kiện phải dễ dàng mua được tại thị trường Việt Nam.
7.3 Bo mạch phải sử dụng linh kiện xuyên lỗ hoặc dán phổ biến để dễ hàn và sửa chữa.
7.4 Vỏ và khung phải làm từ vật liệu cách điện, chống ẩm, và an toàn cho môi trường cá cảnh.

8. YÊU CẦU RÀNG BUỘC & THỜI GIAN THỰC (CONSTRAINT AND REAL-TIME REQUIREMENTS)

8.1 Hệ thống phải hoạt động theo thời gian thực mềm (soft real-time), đảm bảo độ chính xác đến 1 giây.
8.2 Thời gian phản hồi sau khi nhấn phím phải nhỏ hơn 100 µs.
8.3 Phần điều khiển servo phải được cách ly điện để tránh nhiễu cho mạch logic.
8.4 Servo phải trở về vị trí ban đầu sau khi cho ăn.
8.5 Vi điều khiển phải có khả năng đọc RTC đồng thời khi servo đang hoạt động.
8.6 Hệ thống phải xử lý các sự kiện định kỳ (mỗi giây) để đảm bảo hoạt động liên tục.

9. YÊU CẦU VẬT LÝ & CƠ KHÍ (PHYSICAL AND MECHANICAL REQUIREMENTS)

9.1 Kích thước tổng thể không vượt quá 40 × 40 × 40 cm.
9.2 Trọng lượng toàn hệ thống không vượt quá 500 g.
9.3 Bộ khung và giá đỡ phải tích hợp mạch điều khiển, servo và bộ nguồn trong cùng một khối.
9.4 Giá đỡ servo phải vững chắc, không rung lắc trong quá trình quay.
9.5 Cấu trúc cơ khí phải chống nước và chống gỉ để sử dụng lâu dài trong môi trường hồ cá.